# Riskinarviointi – Natriumin reaktio veden kanssa

| Lyhyt kuvaus | Natriumin reaktio veden kanssa. Opettajan demonstraatio, joka tehdään vetokaapissa. |
| --- | --- |

| Merkittävät vaarat | Kuvaa, mitä voi tapahtua | Varotoimet | Toimet, jotka tehdään, jos jokin menee pieleen |
| --- | --- | --- | --- |
| Natrium (Na) | Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Reaktiossa vapautuu vetykaasua, joka aiheuttaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Reaktio on eksoterminen, joten se vapauttaa lämpöä ja voi syttyä palamaan. Syntyvä liuos on emäksistä, jota voi roiskua iholle tai silmiin. | Käytä suojavarusteita (suojahanskat, suojatakki ja suojalasit). Työ tehdään vetokaapissa. Käytä isoa astiaa ja tarpeeksi vettä. | JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus. Huuhdo iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua. Jos kemikaalia on nielty: Huuhdo suu ja juo vettä (enintään kaksi lasia). Ei saa oksennuttaa (perforaation vaara). Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Älä yritä neutraloida. Hengitettynä: Raitis ilma. Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon. Sammuta tarvittaessa jauhesammuttimella, hiekalla tai metallipaloon sopivalla jauheella (D-jauhe). |

| Jätteen kerääminen | Reaktiotuotteena syntyvä NaOH-liuos huuhdellaan viemäriin runsaalla vedellä tai neutraloidaan liuos ennen huuhtelua. |
| --- | --- |
| Kommentit | Säilytä metallista natriumia huolellisesti omassa astiassaan (öljyssä). |
| Hätänumero |  |

| Päiväys | 1/2026 | Tekijä | CheSSE | Luokka / ryhmä |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |