Riskbedömning - Natrium i vatten

| Beskrivning | Natrium reaktion med vatten genomförs som demonstration av läraren. |
| --- | --- |

| Identifierade faror | Vad kan hända? | Förebyggande åtgärder | Åtgärder om något händer |
| --- | --- | --- | --- |
| Natrium (Na) | Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Reaktionen frigör vätgas, vilket bildar en brandfarlig blandning med luft. Reaktionen är exoterm, vilket innebär att den frigör värme och kan antändas. Den resulterande lösningen är alkalisk och kan stänka på huden eller i ögonen. | Använd skyddshandskar, labbrock och skyddsglasögon. Använd skyddskärm mellan experiment och elever. Använd en stor behållare och tillräckligt med vatten. | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid förtäring, kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök Ej framkalla kräkning. Vid inandning: frisk luft. Lämpliga släckmedel: pulver (Klass D), natriumklorid (granulat), torr sand. Olämpliga släckmedel: VATTEN! |

-

| Avfallshantering | Den resulterande lösningen innehåller natriumhydroxid och är basisk. Den ska neutraliseras (till 5 < pH < 11,5) innan den spolas ner i avloppet. |
| --- | --- |
| Kommentarer | Förvara metalliskt natrium försiktigt i sin egen behållare (i olja). Det är vanligt att använda indikatorn fenolftalein vid försöket. Tänk på att i så fall ta med det i riskbedömningen. |

| Datum för bedömning | 2025-12-04 | Utförd av | CheSSE | Klass/lektion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |