Obs! Det här är en mall. Den röda texten tas bort i den färdiga versionen. Innan mallen används måste den anpassas till de lokala förhållandena på skolan. ”NV” kan ersättas med ”kemi” om det är mest relevant. Alla som undervisar på NV-institutionen bör känna till nedanstående rutiner, så att de vet vad de ska göra i händelse av en olycka med kemikalier,

Rutiner för olyckor på labbet

Senast uppdaterad: 2026-02-19

Detta dokument granskades senast [datum] av [namn]

Innehållsförteckning

Rutiner vid olyckor på labbet	1

Övergripande information	1

Kemikalieolycka	1

Brand	2

Skärsår	3

Övergripande information

- Vid en akut situation, ring alltid 112.  Andra användbara telefonnummer finns i dokumentet Kontaktinformation vid olycka på labbet på chesse.org/sv/

- Följ skolans rutiner för hantering och rapportering av olyckor.

Kemikalieolycka

- Ha helst information tillgänglig om kemikalien (säkerhetsdatabladet), exponeringsvägen (inandning, sväljning eller hudkontakt) och hur mycket personen utsattes för, när du ringer räddningspersonal eller giftinformationscentralen.

- Om den skadade personen behöver sjukhusvård, ta med information om kemikalien som olyckan gäller, exempelvis i form av ett foto av kemikalieetiketten eller säkerhetsdatabladet.

|  | Åtgärder |
| --- | --- |
| Ögonskada | - Skölj omedelbart ögonen i en ögondusch. Håll ögonlocken brett isär och försök få sköljt även under ögonlocket så att sköljningen blir effektiv. Skölj upp till 15 minuter beroende på kemikalie. Kontrollera sköljtiden i avsnitt 4 i säkerhetsdatablad. - Om personen bär kontaktlinser, försök att ta bort dessa efter att ha sköljt en kort stund. Fortsätt skölja. - Ring sjukhuset för ögonskador och följ instruktioner som ges över telefon. Vid transport, fortsätt att skölja ögat/ögonen med portabel ögondusch tills du kommer till sjukhuset. |
| Förtäring | - Om kemikalien kan leda till inre skador eller förgiftning, ge omedelbart första hjälpen enligt avsnitt 4 i säkerhetsdatabladet. - Ring giftinformationscentral för råd. |
| Inandning | - Man ska alltid tänka på den egna säkerheten innan man går in i ett rum om man misstänker att det finns giftiga/irriterande gaser eller ångor. - Gaser, aerosoler, ångor eller pulver kan vara giftiga och/eller orsaka irritation i ögon och andningsorgan. En person som exponerats ska flyttas från källan och få tillgång till frisk luft. - Ring giftinformationscentral för råd. |
| Hudkontakt | - Skölj omedelbart och rikligt med rinnande vatten. Ta av förorenade kläder eller smycken och fortsätt att skölja vid behov. - Be skolsköterskan undersöka den skadade personen. |
| Spill | - Evakuera rummet om den utspillda kemikalien är flyktig eller om stora volymer spillts ut. Information finns i avsnitt 6 i säkerhetsdatabladet. - Sätt upp information på dörren till lokalen med spill. (Man kan ha en skylt som finns färdig, exempelvis i ett spillkit.) - Ring giftinformationcentral för råd vid behov. - Vid omhändertagande av spill ska lämplig skyddsutrustning användas. (Hänvisa gärna till ett spillkit om ett sådant finns i lokalen.) - Vid större volymer utspilld vätska, använd absorberande material. Observera att när absorbenter sugit upp kemikalier ska resterna betraktas som farligt avfall. |

Brand

|  | ### Åtgärder |
| --- | --- |
| ### Stor brand | - Aktivera brandlarmet. Följ skolans evakueringsplan. |
| ### Liten brand ### (ej i kläder eller hår) | - Kväv elden med ett lock eller brandfilt. Använd vid behov brandsläckare, enligt information i säkerhetsdatabladet, avsnitt 5. - Undvik om möjligt att använda vatten på kemikalier på grund av risk för spridning av brand/kemikalier eller risk för kemiska reaktioner. - Vid bränder i elektriska system, används inte vatten på grund av risk för elektriska stötar. Dra ut kontakten till apparaten om möjligt. |
| ### Brand i kläder eller hår | - Om möjligt, avlägsna personens brinnande labbrock. - Undvik att släcka branden med bara händerna. Syntetiska kläder smälter och fastnar i huden vilket kan orsaka brännskada även hos den som försöker släcka. - Större bränder släcks med kolsyresläckare. Det är viktigt att släckaren är minst två meter från personen för att undvika köldskador. - Om möjligt, släck i nöddusch eller brandfilt. - Om du använder en brandfilt på en medveten person, linda in personen i filten och be hen lägga sig ner på golvet och rulla för att kväva elden. |
| ### Mindre brännskador | - Kyl brännskador med rumstempererat vatten i minst 20 minuter. Om området är stort, tänk på nedkylningseffekten. - Be skolsköterskan undersöka skadan. |

Skärsår

|  | ### Åtgärder |
| --- | --- |
| ### Mindre skärsår | - Mindre skärsår slutar vanligtvis blöda av sig själva. - Kontrollera om det finns glasbitar i såret. - Låt blöda en stund, därefter tvättar du med tvål och vatten. Vid behov, desinficera med sårtvätt och plåster. - Be skolsköterskan undersöka skadan. |
| ### Större skärsår | - Ring 112. - Tryck om såret ordentligt och bibehåll trycket för att minska blodförlusten. - Om såret är på armen eller benet, höj kroppsdelen ovanför hjärtat. - Kontrollera cirkulationen runt bandaget. Lossa och sätt på bandaget igen om det behövs. Ha uppsikt över den skadade personen tills hjälp kommer. |